Тема: «Універсальний магнітизатор»

Автор: Мринський Михайло, учень 9 класу Войтівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок».

Керівник: Воропай Вадим Віталійович, учитель фізики Войтівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок», керівник гуртка «Юні Архімеди» .

Мета та завдання проекту:

- опрацювати теоретичний матеріал по обраній темі;

- виготовити недорогий універсальний прилад для одночасного намагнічування (магнітизатор) та розмагнічування (демагнітизатор) робочого інструменту;

- провести дослідження як поводить себе феромагнетик при нагріванні;

- пояснити явища, які відбуваються в процесі проведення експерименту.

Об'єктом дослідження є феромагнетики, предмет дослідження – магнітні властивості речовин.

Теоретична частина:

Рівень взаємодії речовини і поля описує фізична величина – магнітна проникність. Вона дорівнює відношенню магнітної індукції поля в речовині B до магнітної індукції зовнішнього поля B0: μ = B / B0

Матеріали, які в зовнішньому магнітному полі намагнічуються, називаються магнетиками. За магнітною проникністю і характером взаємодій з магнітним полем магнетики поділяють на три групи:

діамагнетики, μ < 1

парамагнетики, μ > 1

феромагнетики, μ ≈ 100 -1000000

Будь-яке феромагнітне тіло розбивається на малі ділянки, яким характерне однорідне спонтанне намагнічування. Такі ділянки називаються доменами. У ненамагніченому феромагнетику сусідні домени розташовані так, що їх намагніченості компенсують одна одну. Під дією зовнішнього магнітного поля атоми в різних доменах переважно набувають такої орієнтації, що напрям їхнього магнітного поля збігається з напрямом зовнішнього. Магнітне поле зразка може при цьому зрости в 1000 разів.

До феромагнетиків належать залізо, нікель, кобальт, гадоліній та деякі інші речовини. Феромагнітні властивості мають тільки кристалічні тіла. У рідкому, або газоподібному стані феромагнетики стають парамагнітними. Для феромагнетиків характерна властивість, яку називають гістерезисом. Суть її полягає в тому, що процеси намагнічування і розмагнічування проходять неоднаково.

Експериментальна частина:

Хід фокусу: при піднесенні робочого інструменту до «чарівного приладу» в одному випадку він намагнічується, в іншому – розмагнічується.

Пояснення фокусу: навколо електромагніту зі змінним струмом існує  магнітне поле, а тому він, як і постійний магніт, теж може намагнічувати феромагнетики;

при дії на феромагнетик змінним магнітним полем із затухаючою амплітудою він розмагнічується;

При проведенні досліджень встановлено:

- феромагнетики можна також розмагнітити за допомогою їх нагрівання до певної високої температури, яку називають точкою Кюрі. Для заліза вона становить 770 °С.

ВИСНОВКИ:

- Простота у виготовленні приладу, висока ціна промислових демагнітизаторів та не завжди їх наявність робить дану роботу  актуальною.

- Компактні розміри, наявність вимикача та індикатора мережі робить його зручним у використанні;

- Прилад невеликої потужності, а тому не потребує захисту від перегріву, на противагу промисловим, час роботи яких в залежності від їх потужності обмежений  до 2-3 хв.;

- Прилад універсальний і може бути використаний для намагнічування та розмагнічування робочого інструмента як в побуті так і на виробництві;

- Новизна досліду: для створення приладу та проведення дослідів використовуються підручні матеріали, які можуть знаходитись вдома в неробочому стані (котушки з непрацюючої побутової техніки на 220В).

- Власний внесок автора полягає у внесенні в схему пристрою індикатора включення на світлодіоді та створення універсального електроприладу для одночасного намагнічування і розмагнічування робочого інструмента.

- Результати досліджень дають можливість розширити область зв'язку теорії з практикою, розвивають в учнів інтерес до фізики та радіотехніки, а також спонукають до розвитку винахідництва;

- Проект може бути корисним на уроках фізики, заняттях фізичного гуртка, секції МАН, тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Я. И. Перельман «Занимательная физика». Книга 2. Глава 8. Магнетизм. Электричество;

- Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар,       С. О. Довгий,Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара,   С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017 cт.6-54;

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Ферромагнетики

- http://www.subject.com.ua/physics/cholpan/95.html