«Виготовлення та застосування  джерел струму із природних матеріалів».

# Автор:  Бурджанадзе Георгій Романович,

# учень 8 -А класу Гімназії № 4

# міста Сєвєродонецька  Луганської області, КЗ ЛОМАНУМ.

# Науковий керівник: Тінькова Лідія Михайлівна,

# вчитель фізики Гімназії № 4  міста Сєвєродонецька

Луганської області, вчитель – методист.

Мета роботи:

- виготовити та застосувати джерела електричного струму із природних матеріалів;

- виявити від чого залежить значення напруги на їх полюсах;

- проаналізувати отримані результати.

Шляхи реалізації:

- вивчити літературу та повідомлення ЗМІ за даною темою;

- шляхом досліджень довести, що джерела із природних матеріалів мають право на існування.

Джерелами електричного струму називаються пристрої, що створюють і тривалий час підтримують електричне поле. У джерелах електричного струму електричне поле створюється й підтримується завдяки поділу різнойменних електричних зарядів. У результаті цього на одному полюсі джерела струму накопичуються частинки, що мають позитивний заряд, а на іншому частинки з негативним зарядом. Між полюсами встановлюється електричне поле. Під дією цього поля в провіднику, що з'єднує полюси, відбувається спрямований рух частинок, тобто виникає електричний струм.

До хімічних джерел електричного струму належать пристрої, у яких поділ зарядів відбувається за рахунок енергії хімічних реакцій. Прикладами таких джерел можуть бути гальванічні елементи й акумулятори.

Після того, як населення викидає відпрацьовані прилади, в яких міститься ртуть і важкі метали у сміття, всі ці компоненти з часом потрапляють у ґрунт і водні екосистеми. Одна пальчикова батарейка, може забруднити близько 400 л води або

20 м2 ґрунту.

Знаючи про те, яку шкоду довкіллю завдають існуючі типи джерел електричного струму, ми пропонуємо джерела струму із природних матеріалів.

Ми виготовляли електроди з цвяхів, монет, частинок відпрацьованих батарейок.

Під час експериментів використовували овочі та фрукти (яблука, лимони, цибулю, моркву, огірки, помідори, картоплю сиру та варену).

В перших дослідах використовували електроди виготовлені з міді та цинку найменшої площі. Найбільша напруга зафіксована вольтметром в електричному колі, джерелом струму було яблуко.

Коли збільшили площу електродів з міді та цинку, то напруга збільшилася в усіх дослідах. Найбільша напруга зафіксована в електричному колі з лимоном.

В подальших дослідах особливу увагу ми звернули на створення джерел електричного струму з картоплі. Крохмаль в картоплі вступає в хімічну реакцію з цинком і міддю, в результаті чого вивільняється енергія. Під час дослідів ми використовували цинкові, мідні та залізні електроди. Більша напруга – при поєднанні цинкового та мідного електродів. Змінювали площу та матеріал електродів, використовуючи мідь та залізо.

Коли збільшили площу електродів, то напруга збільшилася в усіх дослідах.

Картоплю сиру розрізали на 4 частинки. З’єднали спочатку послідовно 3 четвертинки картоплі, а потім -  4 частинки. Напруга збільшилась.

- З’єднали 4 частинки паралельно. Напруга зменшилась. Значення напруги залежить від способу з’єднання та величини джерела. При додаванні в картоплю суміші зубної пасти та солі напруга збільшилася.

Запрацював годинник калькулятора при послідовному з’єднанні цілої картоплі та при використанні в якості джерела солоних огірків.

Загорівся світлодіод при підключенні до джерела струму з лимону.

Висновок. Сік овочів та фруктів містить розчинені солі та кислоти, які є, по суті, природним електролітом. Фрукти та овочі можуть бути джерелами струму. Значення сили струму та напруги пов’язані з кислотністю продукту і з різними комбінаціями з’єднання провідників.