# CARRYBOT - РОБОТ З ВІДДАЛЕНИМ УПРАВЛІННЯМ ЧЕРЕЗ КАНАЛ ІНТЕРНЕТ (STARLINK, GSM, 4G)

Автор: Дедишин Лев Ігорович, Лінгвістична гімназія, м. Львів 7-В (3-В), учень гуртка Комп'ютерна інженерія КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»

Науковий керівник: Мишопита Андрій Володимирович - керівник гуртка КЗ ЛОР "Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді

Мета дослідження: Створити компактного робота для транспортування вантажів у важкодоступних місцях. - Використовувати інтернет-керування для забезпечення максимальної відстані роботи.

Завдання дослідження:

- Розробити концепцію управління робота через інтернет протокол.

- Реалізувати підключення CarryBot до сервера для обміну даними та отримання команд оператора.

- Провести тестування у реальних  умовах і перевірити виконання команд.

Об’єкт дослідження: протокол управління та реалізація фізичного прототипу

Предмет дослідження: робот-платформа з реалізацією функцій управління та телеметрії

Теоретична частина:

JSON - Упакування посилок даних різних типів у пакет
	HTTP - Протокол для обміну даними з сервером
	WiFi - Інтернет протокол, використано як джерело інтернету
	PWM - Протокол управління двигунами

GSM - протокол стільникового зв’язку(інтернет модем) 
	STARLINK - супутникова мережа, та система супутникового інтернету

Експериментальна частина:

Проект використовує arduino uno r4 для надсилання запитів до віддаленого сервера який виступає мостом для того щоб отримати дії які слід зробити. Також робот надсилає у відповідь телеметрію.

Обмін повідомленнями реалізовано за допомогою формування пакету json на частині сервера з переліком дій та надсиланням телеметрії - як заряд акумулятора, координати та поточні характеристики системи.

Управління відбувається за допомогою PWM які подаються на серво контроллер.

Висновки: Було створено компактного робота для транспортування вантажів у важкодоступних місцях з управлінням через інтернет канал. У воєнних умовах його користь була би особливою. Адже він може пройти там, де для життя людини є великі ризики. Він може доставити необхідні ліки, боєприпаси. Брати на дослідження ґрунт. Можна використовувати як сапера. У мирному житті його функції також стануть у нагоді. Достатньо щоб був доступний супутниковий інтернет.

Список використаної літератури:

- https://uk.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi

- https://en.wikipedia.org/wiki/JSON

- https://uk.wikipedia.org/wiki/HTTP

- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F

- https://uk.wikipedia.org/wiki/GSM

- https://uk.wikipedia.org/wiki/Starlink