Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор-Дослідник»

Номінація «Технік»

ТЕЗИ

творчої роботи «Смарт-система автоматизованого керування освітленням кухні»

Роботу виконала:

Дзюба Софія Борисівна, Комунальний заклад «Харківський ліцей №82 Харківської міської ради»; 9 клас;Харківське територіальне відділення МАН України; Комунальний заклад «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради»; м. Харків;

Науковий керівник:

Лавров Володимир Дмитрович, керівник гуртка Комунального закладу «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради».

Творча робота присвячена впровадженю технології  «розумних речей»  у побуті, зокрема забезпеченню автоматизовного керування процесом освітлення приміщення кухні за необхіжністю, а саме: низькому рівню природнього освітлення  та присутності людей у приміщенні кухні

Метою роботи є розробка  смарт-системи автоматизованого керування освітденням кухні за принципом технології «розумних ресей».

Для досягнення мети виконані наступні завдання:

- вивчена та проаналізована інформація щодо  побудови систем керування обладнанням за принципами технології «розумних речей», автоматизації процесів управління освітленням приміщень;

- обґрунтовані технічні вимоги до смарт-системи керування освітленням кухні;

- розроблені рекомендації щодо будови та конструкції смарт-системи керування освітленням кухні;

- розроблена електрична схема та програмне забезпечення смарт-системи освітлення;

- виготовлено діючий макет смарт- системи, проведено його випробування;

- сформульовані висновки та розроблені рекомендації щодо подальшого використання результатів дослідження.

Об’єкт дослідження – процеси автоматизованого керування побутовими приладами за технологією «розумних речей».

Предмет дослідження – розробка смарт-системи керування освітленням кухні  за технологією «розумних речей».

Актуальність дослідження обгрунтовується необхідністю впровадження у побуті автоматизованих смарт-систем керування електричними приладами з метою забезпечення зручності користування ними, підвищення енергоефективності, комфортності життєвого простору тощо.

У створеній в результаті виконання творчої роботи  смарт-системі керування освітлення кухні реалізовано наступні функції:

- автоматичне вмикання освітлення приміщення кухні за природнього освітлення нижчого встановленого програмно рівня та наявності людей у приміщенні кухні;

- автоматичне вимикання світла у разі відсутності людей у приміщенні;

Основу системи складає плата Arduino UNO на базі мікроконтролера Atmega 328, програмування якої виконано в безкоштовному програмному середовищі Arduino IDE (програмне забезпечення викладено в ДОДАТКУА).

Електрична схема системи надана в ДОДАТКУ Б, перелік елементів до неї в Таблиці №1.

Вимірювання рівня природнього освітлення здійснюється за допомогою фоторезистора,  підключеного до аналогового порту А0 плати мікроконтролера за схемою дільника напруги. Місце встановлення фоторезистора повинно виключати вплив на нього штучного освітлення кухні.

| Таблиця №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перелік елементів до схеми електричної принципової смарт-системи автоматизованого керування освітленням кухні |  |  |  |
| Поз. познач. | Найменування | Кільк. | Прим. |
| БЖ AC/DC | Блок живлення 5V 2A штекер 5.5x2.1, стабілізованый імпульсний адаптер | 1 |  |
| D1, D2 | E18-D80NK інфрачервоний датчик перешкод | 2 |  |
| LDR | Фоторезистор | 1 |  |
| LED2 | Світлодіод 5мм ЧЕРВОНИЙ, дифузний VF: 2.0-2.2V. WL: 620-625 IV:600-800mcd | 1 |  |
| MC1 | Плата мікроконтролера ARDUINO UNO R3 ATmega328P Rev 3.0 microUSB | 1 |  |
| R11, R13 | Резистор 220 ом , 0.125W 1% металоплівковий | 1 |  |
| R12 | Резистор 360 Ом , 0.125W 1% металоплівковий | 1 |  |
| R14 | Резистор 10 кОм , 0.125W 1% металоплівковий | 1 |  |
| S1 | Автоматичний вимикач IEK BA47-29 1P 10A 4,5КА хар-ка "С" | 1 |  |
| T5 | Симістор ВТА - 16 600В, 16А | 1 |  |
| U4 | Оптопара з симісторним виходом МОС3063 600В, 1А з детектором "0" | 1 |  |

Присутність людей у приміщенні кухні визначається за допомогою електронного лічильника, побудованого на базі двох датчиків перешкод E18-D80NK (рис.1), які в одному корпусі об’єднують передавач ІЧ-випромінювання та приймач ІЧ-випромінювання [2].

Рис.1. ІЧ-датчик E18-D80NK [2]

Посланий з випромінювача ІЧ-сигнал, відбившись від перешкоди (у разі її наявності)  реєструється приймачем, після чого на виході датчика формується відповідний цифровий сигнал (0 або false).

ІЧ-датчики встановлюються в верхній частині дверної коробки таким чином, щоб випромінювач та приймач були спрямовані перпендикулярно до землі та напряму руху. Один з датчиків встановлюється з зовнішньої частини дверної коробки, інший – з внутрішньої (рис.2).

Рис.2. Встановлення ІЧ-датчиків  на дверну коробку [5]

Підрахунок кількості людей, які присутнв на кухні, визначається як різниця кількості людей, що зайшли в примішення та кількості людей, що вийшли з нього. Це, в свою чергу визначається за послідовністю перетинів датчиків: якщо в першу чергу перетинається зовнішній датчик, а потім- внутрішній, до кількості людей присутніх у приміщенні додається 1, якщо навпаки – то з кількості присутніх один видаляється.

Силова частина системи освітлення реалізована на базі безконтактно за допомогою семістора ВТА - 16 600В, 16А, до якого підключені лампи освітлення. Керування симістором здійснюється за допомогою оптрона МОС3063.

Працездатність прийнятих технічних рішень перевірена експериментально на створеному в рамках долідження  макеті, який повністю відповідає прийнятим технічним рішенням (за виключенням слоаої частини та застосування замість ІЧ-датчиків E18-D80NK аналогічних за характеристиками YL-63)

Висновки.

У результаті дослідження створено бюджетну систему автоматизованого керування освітленням кухні, яка повнісю відповідає вимогам концепції «розумних речей» та може бути використана в реалізації відповідних проєктів «розумного будинку» та «розумної кухні».

Робота носить прикладний характер та має практичне значення. Її результати можуть бути використані в розробці компактних і доступних систем побутової автоматизації.

Новизна дослідження полягає у подальшому розвитку технології «розумних речей», застосуванні оригінального лічильника присутності відвідувачів кухні, безконтактної системи вмикання освітлення.

Особистий вклад автора полягає у розробці електричної схеми смарт-системи, програмного забезпечення, виготовленні діючого макету та його випробуванні.

Подальшим розвитком долідження може бути застосування запропоноаного лічильника для визначення присутності людей у приміщеннях, зруйнованих в результатах обстрілів та під завалами, а також для нагадування про ввікнуті прилади, у разі покидання приміщення тощо

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- ArduinoUA. Головна. SONOFF Розумний будинок. Wi-Fi розумні розетки. Розумна Wi-Fi розетка SONOFF S26 R2. //URL: https://arduino.ua/prod3198-ymnaya-wi-fi-rozetka-sonoff-s26 (дата звернення: 03.04.2025);

- Інфрачервоний датчик E18-D80NK //RadioStore// URL: https://radiostore.com.ua/ua/p75243986-infrakrasnyj-datchik-e18.html (дата звернення: 03.12.2024);

- ТретякЯ. Галузі майбутнього: «розумні» міста та будинки. Mind Club eJournal //URL: https://mind.ua/publications/20188390-galuzi-majbutnogo-rozumni-mista-ta-budinki (дата звернення 11.12.2024);

- Види систем підрахунку відвідувачві. //Uchet.biz. .// URL:https H

(дата звернення: 03.02.2025);

- Керування освітлденням ванної на основі лічильника відвідув// URL:

ДОДАТОК А

/*  Смарт- система автоматизованого керування освітленням кухні

•	облік кількість людей присутніх у приміщенні кухні на даний момент;

•	вимірювання рівня природнього овітдення;

- ввімкнення освітлення у разі низького рівня природнього освітлення та присутності людей у приміщенні кухні;

- вимкнення освітлення у разі відсутності людей у приміщенні кухні.
Модифікація 4 березня 2025року, виконана Дзюбою Софією */

int ir1=6;//датчик входу на pin6

int ir2=7;// датчик входу на pin7

int led=13;//світлодіод на pin13

int opt=12;//оптрон на pin12

int x = 0; // кількість людей, присутніх у приміщенні зараз

byte w = 0; //реєстрація черговості спрацювання датчиків входу/виходу

int ligh = 400; // критичний рівень природнього освітлення , нижче  якого //повинно  спрацювати освітлення

int var; //існуючий рівень природнього освітдення

int ldr = 0; //фоторезистор на pin A0

void setup() {

Serial.begin(9600); //швидкість обміну даними з ПК

pinMode(ir1, INPUT);

pinMode(ir2, INPUT);

pinMode(led, OUTPUT);

pinMode(opt, OUTPUT);

}

void loop() {

var = digitalRead(A0); //зчитуємо поточне значення природнього освітлення

// виводимо дані на монітор порту в середовищі Arduino

Serial.print("People Now - ");

Serial.println(x);

delay(100);

// якщо кількість людей у приміщенні перевищує 1 та природнє освітлення нижче за значення  ligh -  вмикаємо освітлення

if (x >= 1&& var <=ligh)

{ digitalWrite(led, HIGH);

digitalWrite(opt, HIGH) }

if (x < 1)  //якщо люди в приміщенні кухні відсутні - вимикаємо

{ digitalWrite(led, LOW);

digitalWrite(opt, LOW)  }

// зчитуємо дані з датчиків

int TSOP1 = digitalRead(ir1);

Serial.print("T1 - ");

Serial.println(TSOP1);

int TSOP2 = digitalRead(ir2);

Serial.print("T2 - ");

Serial.println(TSOP2);

if (TSOP1 ==1) { Serial.println("1 Sensor"); w = 1; }

if (TSOP2 ==0) { Serial.println("2 Sensor"); w = 2; }

if (TSOP1 =0) {}

if (TSOP2 = 0) {}

// цикл запускається при спрацюванні першим датчика входу

// чекаємо поки спрацює датчик виходу

// додаємо людей та виходимо з циклу

while (w == 1) {

int TSOP2 = digitalRead(ir2);

Serial.print("T2 - ");

Serial.println(TSOP2);

if (TSOP2 == 0) {

Serial.println("2 Sensor, While 1");

x = x + 1;

delay(2000);

w = 0;

}

if (TSOP2 == 1) {}

}

// цикл запускається при спрацюванні першим датчика виходу

// чекаємо поки спрацює датчик входу

//  віднімаємо від кількості присутніх і виходимо з циклу

while (w == 2) {

int TSOP1 = digitalRead(ir1);

Serial.print("T1 - ");

Serial.println(TSOP1);

if (TSOP1 == 0) {

Serial.println("1 Sensor, While 2");

x = x - 1;

if (x < 0) { x = 0; }

delay(2000);

w = 0;

}

if (TSOP1 ==1) {}

}

}

ДОДАТОК Б

Схема електрична принципова смарт-системи автоматизованого керування освітленням кухні»