Харківське територіальне відділення МАН

ПРОСТИЙ ПРИЛАД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ УФ ВИПРОМІНЮВАННЯ

Долгодуш Володимир Михайлович,  учень 10 класу комунального закладу ‘’Харківський ліцей №141 Харківської міської ради’’

Наукові керівники:

Козуб Світлана Миколаївна, к.т.н., доцент кафедри медичної та біоорганічної хімії Харківського національного медичного університету.

Булкіна Ірина Анатоліївна, учитель фізики вищої категорії комунального закладу ‘’Харківський ліцей №141 Харківської міської ради’’

Мета роботи: дослідити можливість використання люмінесцентних пігментів для вимірювання інтенсивності УФ-випромінювання та створити просту методику для таких вимірювань.

Завдання роботи:

⦁	Вивчити основні характеристики УФ-випромінювання та методи його вимірювання.

⦁	Дослідити властивості УФ-чутливих люмінофорів та визначити їх чутливість до різних діапазонів УФ-випромінювання.

⦁	Розробити та протестувати простий прилад для вимірювання інтенсивності УФ-випромінювання на основі люмінофорів.

⦁	Визначити можливість використання розробленої методики для оцінки прозорості різних матеріалів щодо УФ-променів.

Об'єкт дослідження:

Методика вимірювання УФ випромінювання за допомогою примусової люмінісценції

Предмет дослідження:

Конструкція та характеристика складових частин приладу для вимірювання УФ випромінювання

На першому етапі дослідження було створено лабораторну установку та визначено інтенсивність УФ випромінювання за допомогою різних люмінофорів.​

На другому етапі було визначено вплив фільтру на світовий датчик.

На третьому етапі цей прилад було протестовано за допомогою вимірювання пропускною здібності 10 різних матеріалів.

В результаті роботи

Було вивчено основні особливості УФ випромінювання та методи його вимірювання.

Було визначено основі проблеми створення приладів для вимірювання інтенсивності УФ випромінювання

Було запропоновано просту методику вимірювання УФ випромінювання

Було створено прилад на основі мобільного телефону та проведено заміри ступеню поглинання УФ променів різними матеріалами.

Було встановлено, що екранування приладу дозволяє виключити вплив зовнішнього видимого світла

Також ми показали, що цей прилад можна використовувати для простих замірів.