Тема проєкту:

«Фізика на кухні: Дослідження коефіцієнту корисної дії  газової плити».

Автор:   учень І курсу Лозівського центру   професійної освіти

Харківської області  Колєснік Нікіта Артемович.

Місто Лозова.

Керівник проєкту:   викладач фізики та астрономії Зінченко Едуард Іванович

Мета  дослідження:

визначення коефіцієнта корисної дії (ККД) газової плити в заданих умовах, для знаходження оптимальних параметрів експлуатації.

Основні завдання:

-провести виміри температури та об'єму води,  маси та діаметра дна ємностей;

-теоретично обчислити кількість теплоти необхідної для нагрівання води в різних ємностях;

-провести досліди з нагрівання води змінюючи умови (ємності різного об'єму та з різним діаметром дна, відстань від пальника до дна ємностей);

-визначити коефіцієнт корисної дії (ККД) газової плити при нагріванні води в змінних умовах  (ємностях різного об’єму та з різним діаметром дна, відстанню від пальника до дна ємностей);

-зробити висновки щодо факторів, які впливають на витрати природного газу.

Об’єкт та предмет дослідження:

-об’єктом дослідження даного проєкту є ККД газової  плити.

-предметом дослідження даного проєкту є фактичні витрати природного газу на виробництво тепла.

Теоретична частина:

Кількість теплоти для нагріву води визначалась за формулою:

Qводи=cmΔt= cρVΔt

Маси сталі та емалі визначалися за співвідношенням:  mcталіmeмалі=ρcталіρeмаліVcталіVⅇмалі

ККД визначалось за формулою: ŋ=QкориснаQвитрачена⋅100%

На витрати тепла впливають явища дифузії, конвекції і теплопередачі.

Аналіз даних:

-у формулі визначення кількості теплоти води:

𝑐 – питома теплоємність речовини, 𝑚 – маса речовини, Δ𝑡 – зміна температури

-у співвідношенні маси сталі до маси емалі

ρ – густина сталі та емалі, V – об‘єм сталі та емалі.

-у формулі знаходження коефіцієнту корисної дії:

η – ККД, Qкорисна  - корисна  кількість теплоти, чи Qвитрачена - витрачена  кількість теплоти.

Експериментальна частина

Методика дослідження:

було нагріто 2 л води в каструлях ємністю 5, 3, 2.5 літра з відстанню від пальника до каструлі 1, 1.5, 2 см, Δ t = 80 °C. Після нагрівання розраховано витрачену теплоту нагрівання шляхом множення середнього об’єму витрат газу на теплоту згорання вказану на рахунку за спожитий газ ( 38095000Дж/м3 ).

Результати:

-за результатами дослідження знайдено оптимальні умови нагрівання води.

Аналіз:

-визначено  умови експлуатації газової плити для зменшення витрат теплоти на нагрівання води .

Висновки:

-визначивши коефіцієнт корисної дії для каструль з різним об’ємом та на різних відстанях від пальника, був знайдений найбільш економний спосіб експлуатації газової плити, а саме, використовуючи ємність об’ємом 5 літрів, діаметром дна 22 см та відстанню від дна до пальника 1 см.

Елементи новизни:

- Знаходження оптимальних параметрів експлуатації газової плити, що дозволить зекономити ресурси.