# Пристрій для автоматизованого контролю стану овочів та фруктів шляхом відстеження зміни їх маси

Виконала: Островська Анна Андріївна,  учениця 8 класу Київського ліцею "Школа сучасної освіти ACE"

Науковий керівник: Ліщук Павло, вчитель фізики Київського ліцею "Школа сучасної освіти ACE"

## Мета проєкту. Створити автономну систему, яка в автоматичному режимі буде контролювати свіжість фруктів та овочів, відстежуючи зміну їх маси з плином часу та мінімізувати втрати харчових продуктів через псування.

## Завдання:

- Визначити критерії псування продуктів на основі зміни їх маси.

- Виконати тестування системи на різних продуктах і зафіксувати результати.

- Проаналізувати ефективність системи та визначити її переваги і можливості застосування.

Об’єкт дослідження: стан якості овочів та фруктів.

Предмет дослідження: зміна маси овочів та фруктів.

## Теоретична частина

Псування продуктів - це складний процес, зумовлений рядом факторів (мікробіологічними, біохімічними, фізичними). Основною причиною є поступове випаровування води. Також свою роль в процесі зменшення маси відіграють біохімічні процеси всередині продукту, в ході яких частина маси продукту переходить у газоподібний стан і залишає його.

Часто спричинює ці процеси дія мікроорганізмів: бактерії та плісняві гриби. Варто зазначити, що окрім маси під час псування змінюється і структура продуктів — вони стають м’якшими, водянистими або сухими.

Матеріали та методи

Яблука, банани, огірки, помідори, картопля

Ваги кухонні KENWOOD DS400 та Electronic Kitchen Scale Sf400

Arduino uno r.3

Датчик ваги (тензодатчик) 10кг високоточний та HX711 Двоканальний модуль датчиків ваги (тензодатчиків)

Спочатку було проведено експеримент у якому зважувались вказані продукти до та після їх зберігання у холодильнику, на полиці та під сонцем протягом 24 і 48 годин. Для моніторингу та оцінки стану продуктів, був створений попередній зразок пристрою із використанням мікропроцесору, сенсорів стану продуктів джерела живлення, елемента зворотнього зв’язку.

## Результати

Зважування продуктів до та після їх зберігання у різних умовах показало що загалом яблука зберігалися від 24 до 48 годин втрачали від 44,4% до 28,6% ваги. При цьому, маса яблука, що зберігалося у холодильнику протягом 24 годин, не зменшилася. Випробування тестової моделі пристрою, в основі якої робота мікроваг, показали, що він ефективно відстежує зміни в стані овочів та фруктів та повідомляє про них в період, коли вони ще є придатними до вживання.

## Висновок

Отже, зміна маси — один із надійних показників псування, Запропонована система дозволяє фіксувати ці зміни та своєчасно попередити про них користувача, що допомагає зменшити відходи й економити кошти.

Використані джерела

Масліков, М. М. (2007). Холодильна технологія харчових продуктів.

Зубар, Н. М. (2020). Теоретичні основи харчових виробництв: підручник.

Лешко, Р. Я., & Лешко, О. (2024). STEM-технології на основі платформи Arduino.