Розробка IoT-системи керування побутовою подачею води

з температурним контролем AquaQuant

Автор проєкту: Ситченко Тимофій Ігорович, учень 7 класу

дочірнього підприємства «Гранд-Ліцей» приватного учбово-виробничого підприємства «Гранд», м. Київ

Науковий керівник: Гусевик Павло Сергійович, вчитель фізики та робототехніки

Мета роботи: Головною метою та інженерною задачею цього проєкту є створення прототипу пристрою з автоматичною системою подачі холодної та гарячої води певного об’єму та температури в залежності від цілей використання цієї води у побутових умовах.

Для досягнення поставленої мети, мають бути виконані наступні завдання:

- Моделювання ключових елементів пристрою та розробка конструкції корпусу;

- 3Д друк конструкційних елементів;

- Складання електронної схеми для підключення та керування елементами за допомогою мікроконтролера на платі ESP32-C3;

- Поєднання електроніки з корпусом пристрою для проведення випробувань;

- Програмування мікроконтролера (формування логіки автоматичного керування системою, базуючись на даних кількості води та її температури);

Об’єкт дослідження: Процес керованої подачі води в побутових умовах з використанням електронних засобів автоматизації.

Предмет дослідження: Технічні та програмні засоби реалізації дозованої подачі та змішування гарячої і холодної води (датчики, мікроконтролер, логіка та алгоритми) з урахуванням заданих параметрів температури й об’єму.

Обґрунтування:

У сучасних умовах актуальним є питання раціонального використання водних та енергетичних ресурсів у побуті. Відомо, що значна частина гарячої води витрачається неефективно, особливо під час щоденних гігієнічних або господарських процесів, що призводить до перевитрати енергії для її нагрівання [1, 2]. За даними досліджень у галузі енергоефективності, впровадження систем із регульованим дозуванням води дозволяє зменшити її споживання на 30–50 % без втрати комфорту користування [3].

Значного поширення набувають системи типу "розумний дім", у яких використання мікроконтролерів, зокрема ESP32, дозволяє створювати гнучкі IoT-рішення для моніторингу й керування споживанням ресурсів [4]. У літературі також описані підходи до електронного змішування гарячої та холодної води на основі співвідношення витрати і температури, що дає змогу підтримувати бажану температуру з точністю до 1–2 °C [5].

На основі цих досліджень виникає потреба у створенні побутової IoT-системи, яка б забезпечувала автоматизоване дозування води заданої температури відповідно до сценаріїв, обраних користувачем. Такий підхід дозволяє не лише підвищити комфорт, але й сприяє формуванню культури ощадливого використання ресурсів.

Методи дослідження:

Пристрій підключається до джерела гарячої та холодної води та відповідно має два електромагнітних клапани (нормально закритих), з пропускною здатністю 13-20 л/хв. Ці клапани підключені до реле з двома каналами, що мають живлення 12 В. Реле контролюється платою з мікроконтролером ESP32-C3, яка має можливість підключення до Wi-Fi та BT з метою передачі даних та контролю через додаток. Датчик витрат води контролює її кількість на виході пристрою. У камері, що об’єднує електромагнітні клапани та датчик витрат води, знаходиться водонепроникний датчик температури DS18B20, який може проводити виміри в діапазоні від –10 до +85 оС з точністю ±0,5 оС.

Результати та аналіз:

Для випробувань мною було обрано три типові сценарії використання води на кухні, що охоплюють основні побутові ситуації з різною тривалістю, температурою та обсягом води. Дані для цих трьох сценаріїв, при випробовуванні пристрою AquaQuant у порівнянні з використанням стандартного крану, зведені у таблицю.

Таблиця. Порівняння параметрів різних сценаріїв використання води на кухні.

| Сценарій | Параметр | Звичайний кран | AquaQuant |
| --- | --- | --- | --- |
| Миття рук | Температура води, °C | 45 | 35 |
|  | Об'єм води, л | 2,5 | 0,8 |
|  | Режим подачі | Неперервний | Порційний |
|  | Енергія, кДж | 313,5 | 66,9 |
|  | Енергія, кВт·год | 0,087 | 0,019 |
| Миття тарілки | Температура води, °C | 60 | 45 |
|  | Об'єм води, л | 5,0 | 2,0 |
|  | Режим подачі | Неперервний | Порційний |
|  | Енергія, кДж | 940,5 | 250,8 |
|  | Енергія, кВт·год | 0,261 | 0,07 |
| Миття овочів | Температура води, °C | 30 | 25 |
|  | Об'єм води, л | 3,0 | 1,2 |
|  | Режим подачі | Неперервний | Неперервний |
|  | Енергія, кДж | 188,1 | 50,16 |
|  | Енергія, кВт·год | 0,052 | 0,014 |

Отримані дані наглядно демонструють економію енергії, що витрачається на нагрів води (з 0,261 до 0,07 кВт·год при митті тарілки). Також, з близько 5 до 2 літрів зменшується витрата води в порівнянні зі звичайним використанням крану на кухні (митті тарілки).

Висновки:

- Створено прототип пристрою AquaQuant з автоматичною системою подачі холодної та гарячої води певного об’єму та температури.

- Випробування показали можливість економії використаної води у 2,5-3 рази, порівняно зі стандартним краном, завдяки порційній подачі точного об’єму.

- Скорочення витрат енергії, при використанні пристрою, оцінюється у 3-4 рази, завдяки точному підігріву до рекомендованої температури відповідно до поставленої задачі.

Літературні джерела:

[1] Cholewa, T., Siuta-Olcha, A., & Anasiewicz, R. (2019). On the possibilities to increase energy efficiency of domestic hot water preparation systems in existing buildings–Long term field research. Journal of cleaner production, 217, 194-203.

[2] Fuentes, E., Arce, L., & Salom, J. (2018). A review of domestic hot water consumption profiles for application in systems and buildings energy performance analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 81, 1530-1547.

[3] Thebuwena, A. C. H. J., Samarakoon, S. S. M., & Ratnayake, R. C. (2024). On the Necessity for Improving Water Efficiency in Commercial Buildings: A Green Design Approach in Hot Humid Climates. Water, 16(17), 2396.

[4] El-Khozondar, H. J., Mtair, S. Y., Qoffa, K. O., Qasem, O. I., Munyarawi, A. H., Nassar, Y. F., ... & Abd El, A. A. E. B. (2024). A smart energy monitoring system using ESP32 microcontroller. e-Prime-Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy, 9, 100666.

[5] https://www.phcppros.com/articles/12736-when-does-digital-mixing-make-sense