ТЕЗИ

наукової роботи

«Створення портативного джерела енергії на базі акумуляторів та суперконденсаторів для забезпечення автономної роботи польової кухні туриста»

Хижняка Миколи Сергійовича

здобувача освіти 9 класу Кам’янець-Подільської гімназії №1 Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області

Хмельницьке територіальне відділення МАН України

м. Кам’янець-Подільський

Педагогічний керівник: вчитель фізики Теличко Іван Іванович

У час стрімкого розвитку технологій у людства виникла проблема збільшення виробництва енергії, її зберігання та раціонального використання.

Мета роботи полягає у створенні та апробації портативного джерела енергії на основі акумуляторів і суперконденсаторів, що дозволяє як дослідити процеси, що протікають в даній системі, так і проводити оптимізацію існуючих конструкцій, що розробляються.

Для досягнення зазначених цілей вирішувалися такі завдання дослідження:

- проаналізувати конструкції та особливості роботи портативних джерел енергії з метою виявлення їх недоліків та можливостей покращення ефективності;

- дослідити фізико-хімічні процеси, які протікають у пористій структурі енергонакопичувальної складової електроду в контакті з органічним електролітом;

- дослідити вплив пористої структури вуглецевого матеріалу на питомий опір та питому ємність енергонакопичувальної складової електроду просочену органічним електролітом;

- дослідити вплив товщини ЕНСЕ на параметри СК;

- розробити структурну та принципову схему портативного джерела енергії та побудувати його;

- провести комплексні експериментальні дослідження роботи портативного джерела енергії.

Об’єктом досліджень є створення портативного джерела енергії на основі акумуляторів і суперконденсаторів на базі пористих вуглецевих матеріалів з органічним електролітом.

Предметом досліджень є аналіз даних, отриманих шляхом вимірів при дослідженні роботи портативного джерела енергії.

Важливим параметром, що впливає на електричні характеристики суперконденсатора, є гранулометричний склад пористого вуглецевого матеріалу з якого складається вуглецева складова електродів.

Після операції розмолу вихідного матеріалу проводилась операція розділу отриманої суміші за гранулометричним складом часток. Для цієї операції використовувались саморобні сита з розміром ≈ 20 мкм. Далі з порошків виготовлялась вуглецева складова електродів для суперконденсаторів.

Гібридний накопичувач енергії являє собою електротехнічний комплекс, що полягає з підсистем накопичення, узгодження, споживання та генерування електричної енергії. Підсистема накопичення складається з акумуляторів і суперконденсаторів. Також накопичувач енергії містить системи захистів, контролю й моніторингу параметрів батарей.

Таблиця 1

Результати експериментальних досліджень

| SC | Внутрішній опір RESR, Ом | Ємність C, Ф | Питома потужність P, Вт/кг | Питома енергія Е, Дж/кг | Коефіцієнт корисної дії η, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель №1 | 12,2 | 1,076 | 1,28 | 33,52 | 54 |
| Модель №2 | 27,2 | 0,752 | 0,35 | 14,54 | 49 |

Висновки

Дослідження підтвердили перспективність створення суперконденсаторів як енергоефективних пристроїв для накопичення енергії. Розроблені суперконденсатори демонструють хороші характеристики з точки зору швидкості зарядки та довговічності, що робить їх ефективними для застосувань у системах з короткотривалими енергетичними циклами.

Розробка портативного джерела енергії на основі акумуляторів та суперконденсаторів показала, що гібридні системи є перспективними рішеннями для завдань, які потребують високої енергетичної ефективності, довговічності та швидкого відгуку на пікові навантаження.