Тема проєкту.	Інтерактивна модель термодатчика для чайника

Автори:	Шустік Богдан Сергійович, учень 8 класу Нововолинського наукового ліцею Волинської обласної ради;

Cтадник Вадим Олегович, студент 1-го курсуспеціальності «Електротехніка» Нововолинського електромеханічного фахового коледжу.

Волинське територіальне відділення МАН, м.Нововолинськ

Керівник проєкту: Шустік Лілія Степанівна, учитель фізики Нововолинського наукового ліцею Волинської обласної ради

Мета дослідження:
Створити інтерактивну модель термодатчика для чайника з використанням мікроконтролера Arduino UNO, яка демонструє процес нагрівання води та дозволяє вивчити фізичні явища, пов’язані з теплопередачею, через практичне застосування електроніки в побуті.

Завдання дослідження
1. Вивчити принципи роботи термодатчика TMP36.
2. Ознайомитися з використанням LCD-дисплеїв та світлодіодів в Arduino.
3. Побудувати схему нагрівання води з індикацією температури.
4. Написати програмний код для обробки температурних значень і виводу інформації на дисплей.
5. Проаналізувати фізичні процеси теплопередачі, що моделюються в проєкті.

6. Розробити прототип робочої моделі.

Об’єкт дослідження: побутова система нагріву води (електрочайник).

Предмет дослідження: моделювання процесу нагрівання води та індикації температури з використанням мікроконтролера Arduino UNO.

Теоретична частина.
Процес нагрівання води пов'язаний із теплопровідністю (процесом передачі внутрішньої енергії від нагрітого тіла до холодного) та конвекцією. При досягненні температури близько 100°C (температура кипіння) вода переходить у парову фазу.

Принцип роботи терморезисторів (TMP36).

Терморезистор даної моделі виготовлено із напрівпровідника Si (кремнію). Температура впливає на рухливість електронів: при збільшені температури руйнується більше ковалентних зв’язків, що збільшує провідність напрівпровідника і зменшує електричний опір терморезистора. Дільник напруги модуля Arduino UNO  зчитує зміну напруги на терморезисторі і розраховує температуру.

TMP36 має вбудований сенсор і електроніку, яка вимірює температуру, перетворює її в напругу: 0.5 В = 0°C, далі +10 мВ на кожен °C.

Експериментальна частина.
Було зібрано схему на базі Arduino UNO, до якої підключено:
- термодатчик TMP36;
- LCD-дисплей для відображення температури;
- три світлодіоди (зелений, жовтий, червоний) для візуального інформування про стан води;

Температура води вимірювалася датчиком, оброблялася Arduino UNO і відображалася на екрані. Світлодіоди вмикалися відповідно до заданих температурних порогів: 0°C < 40°C – зелений, 40–100°C – жовтий, > 100°C – червоний.

Висновки.
Результатом роботи стала функціональна модель термодатчика для чайника, яка дозволяє наочно спостерігати фізичні процеси, пов’язані з нагріванням води. Автори проєкту самостійно створили схему, програмний код та провели експерименти. Елементом новизни є інтеграція побутових процесів у навчальний процес із використанням мікроконтролера. Це сприяє розвитку інженерного мислення, цифрових навичок і зацікавленості у фізиці.