# ВІДСЛІДКОВУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА - ПРОЕКТ МЕТЕОСТАНЦІЯ

Автор: Ярошик Остап Тарасович, учень 8 класу середньої загальноосвітньої школи №78 м.Львова, учень гуртка “Комп’ютерна інженерія” КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»

Науковий керівник: Мишопита Андрій Володимирович,керівник гуртка КЗ ЛОР "Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді"

Мета дослідження: спростити відстеження атмосферних умов

Завдання дослідження: створити пристрій, який дасть можливість  відслідковувати атмосферні умови, надсилатиме сповіщення якщо вони не в нормі.

Об’єкт дослідження: пристрій відстеження показників навколишнього середовища.

Предмет дослідження: відстеження показників, сповіщення, візуалізація

Теоретична частина:

Для контролю мікроклімату у приміщеннях часто використовуються автоматизовані системи, які вимірюють температуру та вологість за допомогою сенсорів. В основі створеного пристрою лежить мікроконтролер WeAct Studio

Програмна частина реалізована у середовищі Visual Studio Code з використанням PlatformIO та фреймворку Arduino. Було використано бібліотеки такі як FastBot2, ArduinoJson, RTC by Makuna та бібліотеки від Adafruit. Для віддаленого моніторингу даних реалізовано Telegram-бота з можливістю надсилання сповіщень при відхиленні параметрів температури чи вологості від заданих меж. Також використано API від Open-Meteo (сайт погоди) та ipgeolocation (локація для отримання погоди ззовні).

Таким чином, проєкт поєднує роботу з фізичними сенсорами, мережевими API та телеграм-ботом, що дозволяє створити повноцінну розумну метеостанцію з функцією дистанційного керування та моніторингу.

Експериментальна частина:

Написавши код виникла проблема з форматуванням рядків у % кодування - ви вирішили цю проблему за допомогою використання  бібліотеки  та її виправленням. Також виникла проблема з відлагодженням пристрою через зависання мікроконтролера - використавши uart-usb конвертер ми отримали помилку у консоль у момент зависання. Завдяки цьому дізнались про проблеми з блокуванням серверами telegram певних ip адрес.

Під час експериментів було використано: wemos d1 mini, esp32-wroom, esp32c3, ch340, дисплей 1.8 inch st7735, AHT10, DS1302, макетну плату

Висновки: 	(В результаті виконання науково-дослідницької роботи)

- Знайдено проблему

- Проведено аналіз способів вирішення проблеми

- Сформовано перелік функцій, які має виконувати пристрій

- Зібрано пристрій який це реалізує

- Розглянуто можливі напрями вдосконалення

Великим плюсом моєї метеостанції є налаштування сповіщень про те, що температура чи вологість не в рамках виставленої в дуже широких межах через написання алгоритму розрахунку допустимих значень. Також пристрій завдяки отримання деякої інформації з інтернету може поєднувати дані з наявними датчиками, замість використання датчиків.

Список використаної літератури:

- Повний посібник, щоб знати, як працюють датчики вологості: веб-сайт

- Посібник з проектування датчиків вологості та температури

- Документація arduino - https://www.arduino.cc/

- Документація середовища розробки