## Розробка концепції віконного профілю з перетворенням сонячної енергії у теплову

Актуальність.
Енергоефективність будівель є однією з найважливіших проблем сучасного будівництва. Значна частина тепла втрачається саме через вікна, які залишаються слабкою ланкою теплоізоляції. Звичайні енергоощадні склопакети здатні зменшувати тепловтрати, однак не забезпечують додаткового надходження енергії. Тому виникає потреба в нових рішеннях, які не лише зберігають тепло, а й можуть його генерувати за рахунок сонячної енергії.

Мета роботи полягає в розробці концепції віконного профілю з інтегрованою системою тепло-генерації, що дасть змогу зменшити втрати тепла та частково забезпечити приміщення додатковою енергією.

Завдання дослідження:

- проаналізувати сучасні енергоефективні та активні віконні технології;

- запропонувати конструктивні варіанти віконного профілю;

- описати фізичні принципи роботи системи;

- провести орієнтовні розрахунки теплового потоку;

- оцінити практичне значення запропонованого рішення.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що інтеграція елементів, які перетворюють сонячну енергію на тепло, у конструкцію віконного профілю дозволить знизити потребу будівлі в опаленні.

Огляд літератури.
У сучасних дослідженнях підкреслюється, що через вікна і двері може втрачатися від 20% до 40% тепла будівлі. Існують також розробки енергоактивних вікон, сонячних колекторів та прозорих фотоелектричних систем, які демонструють можливість використання світлопрозорих конструкцій не лише для освітлення, а й для одержання енергії. Це підтверджує доцільність пошуку нових рішень у сфері віконних систем.

Суть запропонованої конструкції.
У роботі розглянуто два варіанти віконного профілю.
Перший варіант — активний. У ньому в зовнішню частину профілю вбудовуються фотоелектричні модулі, які перетворюють сонячне випромінювання на електроенергію. Далі ця енергія може живити невеликі нагрівальні елементи, що передають тепло в приміщення. Така система поєднує функції збору сонячної енергії та її використання для обігріву.

Другий варіант — пасивний. У ньому профіль виконано з темного матеріалу або покрито поглинаючим шаром, який активно поглинає сонячне випромінювання. Накопичене тепло передається всередину приміщення завдяки теплопровідним елементам або безпосередньо через нагрів профілю. Цей варіант не потребує додаткового електроживлення і працює за рахунок природного нагріву сонцем.

Фізичні основи роботи.
Робота системи базується на кількох фізичних принципах: теплопровідності, поглинанні сонячного випромінювання, парниковому ефекті та, за потреби, термоелектричних явищах. У звичайному вікні частина сонячної енергії проходить крізь скло, а частина втрачається. У запропонованій конструкції ця енергія частково перетворюється на тепло, яке залишається в приміщенні. Для оцінки ефективності використано формули теплопередачі та теплообміну.

Методи дослідження.
Для перевірки ідеї передбачено два підходи: експериментальний та теоретичний.
Експериментально можливо створити макет вікна з трьома варіантами вставок: звичайним склом, активним профілем і пасивним профілем. За допомогою джерела світла, термодатчиків і мультиметра можна виміряти зміну температури поверхні та повітря біля вікна.
Теоретично ефективність системи можна оцінити шляхом розрахунку теплового потоку за різних рівнів сонячного випромінювання. Було розглянуто кілька сценаріїв: мінімальний, реальний і оптимістичний. Це дало змогу визначити орієнтовний внесок кожного варіанта у нагрів приміщення.

Результати дослідження.
Орієнтовні розрахунки показали, що звичайне вікно має обмежений тепловий ефект, тоді як запропоновані варіанти можуть давати додатковий тепловий внесок. У варіанті з фотоелектричними модулями частина сонячної енергії перетворюється на електроенергію, яка далі використовується для нагрівання. У пасивному варіанті темний профіль поглинає більше випромінювання і передає тепло всередину приміщення. Таким чином, обидва варіанти можуть зменшити тепловтрати та частково компенсувати витрати на опалення.

Новизна роботи полягає в тому, що запропоновано поєднання звичайної віконної конструкції з елементами тепло-генерації без значного збільшення габаритів і без втрати основної функції вікна — пропускання світла. Це робить ідею практично застосовною для сучасного будівництва.

Практичне значення.
Запропоноване рішення може бути використане для підвищення енергоефективності житлових і громадських будівель. Воно дає можливість зменшити залежність від традиційних джерел опалення, знизити витрати на енергію та сприяти розвитку енергонезалежних будинків. Особливо актуально це для України, де питання економії тепла та раціонального використання енергоресурсів є дуже важливим.

Висновки.

- Вікна є однією з основних зон тепловтрат у будівлях.

- Запропоновано два варіанти віконного профілю з використанням сонячної енергії: активний і пасивний.

- Розрахунки свідчать, що такі системи можуть забезпечити додатковий тепловий внесок і частково компенсувати витрати на опалення.

- Концепція має наукову новизну та практичне значення для енергоощадного будівництва.