Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки  Кіровоградської облдержадміністрації

Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді

# Всеукраїнський  інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник»

Номінація: «Техніка-2026»

ЯК ЗМІНИТЬСЯ РУХ ТРАНСПОРТУ НА МІСЯЦІ?

Автор:
Заболотний Владислав Вадимович,

учень 8 класу 
Користівського ліцею
Приютівської селищної ради

Олександрійського району Кіровоградської області,

Керівники:
Правий Віктор Павлович,

Вчитель фізики,
Користівського ліцею
Приютівської селищної ради

Олександрійського району Кіровоградської області;

Правий Олександр Вікторович,

вчитель фізики та інформатики Користівського ліцею

Приютівської селищної ради Олександрійського району

Кіровоградської області

Приютівка – 2026

Мета дослідження – визначити, як зміниться поведінка транспортних засобів при переході від земної сили тяжіння (9,81 м/с²) до місячної (1,625 м/с²) за допомогою фізичного симулятора Rigs of Rods.

Завдання дослідження:

1) обрати транспортні засоби та умови тестування;

2) провести заміри при земній та місячній гравітації;

3) порівняти час підйому та показники швидкості;

4) зробити висновки щодо руху транспорту на Місяці.

Об’єкт дослідження: рух транспортних засобів при різних значеннях сили тяжіння.

Предмет дослідження: зміна часу підйому, керованості та показань спідометра автомобілів при місячній гравітації.

Теоретична частина. Сила тяжіння на Місяці становить 1,625 м/с², що приблизно у 6 разів менше за земну (9,81 м/с²). Унаслідок цього значно зменшується сила нормальної реакції опори (N = m·g), а отже – і сила тертя між шинами та дорогою (F = μ·N). Спідометр автомобіля вимірює швидкість через кількість обертів коліс. При зниженій гравітації колеса значну частину часу перебувають у повітрі, що призводить до завищення показань спідометра порівняно з реальною швидкістю руху.

На Місяці відсутня атмосфера, тому немає опору повітря і неможлива робота двигунів внутрішнього згоряння. Поверхня Місяця вкрита реголітом – дрібним абразивним пилом, що знижує зчеплення та пришвидшує знос деталей. Температури коливаються від – 70°C до +120°C, що ставить особливі вимоги до матеріалів і мастил.

Експериментальна частина. Дослідження проводилось у фізичному симуляторі Rigs of Rods. Обрано 3 автомобілі: 1996 Dodge Viper GTS Coupe, 2014 Ford F-250 Super Duty XLT та 2011 Ram 1500 Crew Cab Laramie. Умови тестування: гірка під кутом 35°, висота 25 м, довжина схилу 44 м. Гравітація змінювалась між земною (9,81 м/с²) та місячною (1,625 м/с²).

Таблиця 1. Результати підйому на гірку

| Автомобіль | Гравітація | Сер. шв. | Час |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodge Viper | Земна | ~8 км/год | 20 с |
| Dodge Viper | Місячна | не піднявся | - |
| Ford F-250 | Земна | 30 км/год | 18 с |
| Ford F-250 | Місячна | >100 км/год* | 13 с |
| Ram 1500 | Земна | 50 км/год | 8 с |
| Ram 1500 | Місячна | 110 км/год* | 11 с |

* - показання спідометра (завищені через підстрибування коліс)

Таблиця 2. Порівняння умов руху транспорту: Земля vs Місяць

| № | Параметр | Земля | Місяць |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гравітація | 9,81 м/с² | 1,625 м/с² (у ~6 разів менша) |
| 2 | Зчеплення з поверхнею | Добре | Слабке |
| 3 | Гальмівний шлях | Короткий | У 5–6 разів довший |
| 4 | Повороти | Контрольовані | Ризик заносу |
| 5 | Нерівності | Незначний вплив | Підстрибування, «польоти» |
| 6 | Атмосфера | Є (опір руху) | Відсутня |
| 7 | Тип двигуна | ДВЗ, електро | Тільки електро/ядерний |
| 8 | Температури | Помірні | Від –170°C до +120°C |
| 9 | Пил/покриття | Ґрунт, асфальт | Реголіт (абразивний) |
| 10 | Стійкість авто | Висока | Легше перевернути |

Висновки:

1. При місячній гравітації легкі спортивні автомобілі (Dodge Viper) повністю втрачають зчеплення з дорогою і не здатні подолати підйом.

2. Важчі позашляховики здатні рухатись при місячній гравітації, проте їх поведінка стає непередбачуваною – автомобіль підстрибує та втрачає керованість.

3. Показання спідометра при місячній гравітації є завищеними через часткову втрату контакту коліс з дорогою.

4. Рух транспортних засобів земного типу на Місяці суттєво ускладнений: необхідні спеціальні конструктивні рішення – збільшена площа контакту шин, низький центр ваги, електричні двигуни та спеціальне покриття.
Список використаних джерел:

1. Гравітація Місяця. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Гравітація_Місяця

2. Сила тяжіння. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Сила_тяжіння

3. Автомобіль. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Автомобіль

4. Спідометр. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Спідометр

5. Rigs of Rods – фізичний симулятор. URL: https://www.rigsofrods.org

6. NASA Artemis Program. URL: https://www.nasa.gov/artemis