УНІВЕРСАЛЬНА СХЕМА СВІТЛОВОЇ ТА ЗВУКОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Автор: Сергеєв Сергій Ігорович

Навчальний заклад: Технічний ліцей Дніпровського району м. Києва

Клас: 10

Територіальне відділення МАНУ: Київське міське територіальне відділення МАН України

Населений пункт: м. Київ

Керівники: Кузнецова Лариса Юхимівна, Терлик Тетяна Валентинівна, вчителі фізики Технічного ліцею Дніпровського району м. Києва

Мета дослідження: створити стабільну, ремонтопридатну і універсальну схему сигналізації на аналогових компонентах, що працює від сприйняття сигналу з цифрових датчиків.

Завдання дослідження:

- Вивчити роботу операційного підсилювача (ОП) у режимі компаратора.

- Вивчити роботу RC ланцюга.

- Зібрати електричне коло, що поєднує обидві складові, зазначені вище і задовольняє мету дослідження.

- Випробувати зібране електричне коло.

Об’єкт дослідження: генератор імпульсів постійної частоти для світлової та звукової сигналізації.

Предмет дослідження: електричне коло, що генерує імпульси постійної частоти з операційним підсилювачем(ОП) в режимі компаратора в поєднанні з RC ланцюгом і керуванням навантаження через польові транзистори.

Актуальність. в екстремальних умовах на Місяці електроніка має бути витривалою до природних умов, та потребувати мінімального обслуговування. Запропонована схема виконана з дискретних компонентів та мікросхеми, що витримують низькі та високі температури, потребує мінімального контролю температури і передбачає легку заміну на інші, більш стійкі до температури та радіації компоненти.

Теоретична частина

Схема працює на ОП (операційному підсилювачі) в режимі компаратора, RC ланцюзі, з розрахованими резисторами по формулі t=RC, де t - час зарядки конденсатора на 63%.

В ОП на інвертуючий вхід підключено вихід RC ланцюга, а на неінвертуючий вхід - опорна напруга, задана дільником напруги. Коли конденсатор заряджається до напруги, вищу за опорну, сигнал з виходу ОП надходить на затвор силового транзистора навантаження, в яке входить індикація та транзистор, що керує розрядкою конденсатора.

Експериментальна частина

Електричне коло реалізовано на макетній платі як наближена модель до реального електричного кола. В ході випробувань стабільної роботи на тривалість, було зроблено висновки:

1) Коло чутливе до якості контакту між компонентами.

2) Через залежність від заряду конденсатора, частота імпульсів змінюється залежно від напруги та джерела живлення.

3) Частота імпульсів під час випробувань впродовж години не змінилася.

Можливі застосування

- Світлові покажчики напрямку повороту для індивідуального транспорту: схема передбачає світлову та звукову індикацію, що робить її гарною базою для створення покажчиків повороту в індивідуальному транспорті.

- Керування швидкістю колекторних електродвигунів за допомогою ШІМ: електричне коло створює імпульси з певною частотою. При правильному обчисленні опору резисторів при конденсаторі можна отримати правильну форму імпульсів в широтно-імпульсній модуляціії. На виході кола є польовий транзистор для керування навантаженням, що має невеликий опір, а також здатність пропускати 49 А за паспортом.

- Сигналізація зміни температури, вологості та інших умов на місячній станції: схема має світлову та звукову сигналізацію, а також транзистор на вході, що робить її сумісною з цифровими датчиками.

Методи покращення

Для роботи на Місяці, це електричне коло має бути витривалим до зміни температури і радіації. Для цього потрібно ставити JFET транзистори, як силові ключі, та керамічний конденсатор з розрахованими під нього резисторами, що задають час зарядки та розрядки через їхню стійкість до низьких та високих температур і радіації, але з наявністю хоча б простого контролю температури, або термічною ізоляцією.

Висновок

Отримане електричне коло працює стабільно і є простим. Завдяки його схематичній побудові воно має широкий спектр застосувань: від простої індикації до керування електродвигунами. Запропонована схема є достатньо адаптивною до температурних умов та до модифікацій.