Проект «MicroSD зчитувач»
Керівник(учень) – Фаннуш Іосиф Рамійович
Ліцей імені Тараса Шевченка м.Кропивницького 
8 А клас
МАН Кропивницького 
м.Кропивницький

Тема: пристрій, який зчитує .txt файли с MicroSD картки
Мета: зробити компактний пристрій, який зчитує .txt файли з MicroSD картки на основі MicroPython.

Що потрібно спочатку знати?

Спочатку потрібно зорієнтуватись, на якій мові програмування написати код для проекту, який мікроконтроллер використати та які розхідники використовувати.
Я вибрав MicroPython через швидкість написання коду.

Також потрібні бібліотеки в мові програмування для взаємодії .

Підбір і поєднання модулів: перші кроки

SD модуль: Я використав MicroSD модуль , який дуже компактний.

Oled дисплей: дисплей 128 на 64 пікселів, теж компактний.
Мікроконтроллер: Raspberry Pi Pico Zero(Rp2040-Zero), компактний , нічим не гірше за YD-RP2040

Поєднання модулів

Під’єднуємо модулі проводами до мікроконтроллера по інтерфейсам мікроконтроллерам(шинам) та вперше запускаємо код.

Принцип роботу коду: створюється список(массив) з назвами файлів, всі назви виводяться на дисплей в форматі меню, вибирається файл та за допомогою команди зчитати в мові програмування MicroPython, можна виводити текст.

Дослідження

Дисплею потрібне стабільне живлення, потрібно подавати живлення паралельно з модулем MicroSD картки, при недостатньому силі струму, дислпей просто не відповідає.

При роботі з акумулятором слід бути пильним - не можна замикати контакти + та -, акумулятор нагрівається та окрім того може бути вибухонебезпечним. Після випадкового замикання контактів обов’язково потрібно виміряти напругу мультиметром для визначення придатності акумулятору.

Дослідження: спроби створення плати на текстоліті

Була створена схема для вироблення плати за допомогою ЛПТ (лазерно-прасковій технології), схема друкується на фотопапері та фотопапір прикладається до текстоліту, та праскою прогрівають текстоліт

Нажаль, мені не вистачило часу щоб проект зробити на текстоліті
Висновок:
В результаті отримався девайс, який успішно зчитує та виводить зміст .txt файлів, з працюючим меню, та зручним завантаженням файлів.